[ Бегущие огни ]

Представленная схема бегущих огней отличается простотой изготовления, доступной электронной базой, и практически не нуждается в настройке. Схема бегущих огней построена на тиристорах, в качестве нагрузки выступают лампы, либо гирлянды. Устройство может использоваться в качестве автомата световых эффектов для дискотеки или как переключатель гирлянд для новогодней елки.

Рассмотрим принципиальную схему устройства. На логических элементах DD1.1-DD1.3 собран генератор прямоугольных импульсов, следующих с частотой несколько герц. Частоту следования импульсов можно изменять с помощью переменного резистора R1 ("Скорость переключения") и тем самым изменять частоту переключения ламп накаливания.

С вывода 10 логического элемента DD1.3 импульсы поступают на вход C счетчика-делителя DD2. Выходы счетчика соединены с эмиттерными повторителями VT1-VT6, которые, в свою очередь, управляют светодиодами VD1-VD6 и тиристорами VS1-VS6. В данной схеме тиристор управляет гирляндой или лампой накаливания на 220 В.

Схема источника питания находится чуть ниже. Источник содержит стабилизатор напряжения для питания низковольтной части устройства и выпрямитель 220 В для питания ламп.

Вместо микросхемы К561ИЕ9 можно применить К564ИЕ9, К561ИЕ8 или К564ИЕ8. Транзисторы VT1-VT6 можно заменить на КТ815, КТ817, КТ805 или КТ835; диоды КД245А - на любые другие высоковольтные и соответствующие по мощности, например, КД243А, КД202. Вместо микросхемы К561ЛЕ5 можно установить микросхему К561ЛА7.

При определенном расположении ламп накаливания, с помощью такого простого режима работы как "бегущие огни" можно сформировать неплохие световые эффекты для дискотеки или для новогодней елки.